OZNACZANIE METANOLU I FORMALDEHYDU WE KRWI MET. WILIAMSA

Zasada metody

Alkohol metylowy utlenia się w środowisku kwaśnym za pomocą nadmanganianu potasowego. Nadmiar nadmanganianu usuwa się redukując go siarczanem sodowym.

5 CH3OH + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 = 5 HCHO + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O

Utworzony formaldehyd reaguje z kwasem chromotropowym (kwas 1,8-dihydroksynaftaleno-3,6-disulfonowy) w środowisku stężonego kwasu siarkowego w wyniku czego powstaje czerwono-fioletowe zabarwienie roztworu.

Odczynniki

- 0,5% r-r kwasu chromotropowego

- 5% r-r KMnO4

- 10% H2SO4

- 60% H2SO4

- standardowy r-r metanolu (2 µl/ml)

- 40% r-r Na₂SO₃

* w przypadku próbki krwi dodatkowy etap z mieszaniną H2SO4 i TCA

Wykonanie oznaczenia

Próba badana:

Do 0,5 ml próby badanej dodać 4,5 ml 10% H2SO4, następnie odmierzyć 0,5 ml i postępować analogicznie do punktów z krzywej standardowej.

Krzywa standardowa:

| 1,58 mg/ml r-r wz. metanolu [µl] | H2O [µl] | 10% H2SO4 | C [mg/dl] metanolu] |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 490 | 4,5 ml | 3,16 |
| 25 | 475 |  | 7,90 |
| 50 | 450 |  | 15,8 |
| 75 | 425 |  | 23,7 |
| 100 | 400 |  | 31,6 |
| próba ślepa | 500 |  | - |

Z otrzymanych roztworów wzorcowych pobrać po 0,5 ml i dodać kolejno:

- 50 µl 5% KMnO4  (reakcja w lodzie prze 5 min!)

- 25 μl 40% Na₂SO₃ (w celu odbarwienia nadmiaru KMnO4);

- 100 μl 0,5% r-r kwasu chromotropowego (dokładnie wymieszać)

- 3 ml 60% H2SO4 (ostrożnie i wolno!)

Wszystkie próbki krzywej standardowej i próbkę badaną wymieszać (najlepiej przy użyciu vortexu), następnie umieścić we wrzącej łaźni wodnej (100°C) na 5 min.

Pozostawić do wystygnięcia i dokonać pomiaru abs przy dł. fali   570 nm wobec próby ślepej.

Stężenie metanolu we krwi:

  - >10 mg/dl potencjalne narażenie na metanol,

  - >20 mg/dl uznaje się za toksyczne,

  - 100 mg/dl zwykle uszkodzenie nerwów wzrokowych,

  - >150 mg/dl jest śmiertelne.