OZNACZANIE STĘŻENIA GLIKOLU ETYLOWEGO W SUROWICY

Zasada metody:

Glikol etylenowy utlenia się do aldehydu glikolowego za pomocą nadjodanu sodu. Nadmiar nadjodanu sodu usuwa się arsenianem sodu. Powstały aldehyd glikolowy reaguje z kwasem chromotropowym (kwas 1,8-dihydroksynaftaleno-3,6-disulfonowy) w środowisku stężonego kwasu siarkowego, dając czerwono-fioletowe zabarwienie, którego maksimum absorbancji odpowiada długości fali λ=550 nm.

Odczynniki:

- 0,025 M nadjodan sodu (NaJO4)

- 0,5 M arsenin sodu

- kwas chromotropowy (UWAGA! w stężonym kwasie siarkowym)

- Roztwór podstawowy glikolu etylowego o stężeniu 20µg/mL.

Wykonanie krzywej standardowej:

| Lp. | Stężenie glikolu etylenowego | glikol 20 µg/ml | H2O [ml] | 0,025M Nadjodan sodowy | 0,5 M Arsenin sodu | Kwas chromotropowy | Absorbancja λ=550 nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 2 µg/ml 4 µg/ml 6 µg/ml 8 µg/ml 10 µg/ml ślepa | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 - | 0,4 0,3 0,2 0,1 - 0,5 | 0,25 ml 10’ temp. pok. | 0,25 ml 10’ temp. pok. | 5 ml Zakryć folią aluminiową. |  |

Wykonanie próby badanej:

- Do 0,5 ml próby badanej dodać 0,25 ml nadjodanu sodu. Wymieszać i pozostawić w temp. pokojowej na 10 min.

- Nadmiar nadjodanu usunąć przez dodanie 0,25 ml arseninu sodu. Inkubować 10 minut w temperaturze pokojowej.

- Dodać 5 ml kwasu chromotropowego i wymieszać. Zakryć folią aluminiową.

- Próby wstawić do wrzącej łaźni wodnej na 30 min. chroniąc przed światłem.

- Po ochłodzeniu do temp. pokojowej (w ciemni) zmierzyć absorbancję przy λ=550 nm.

Interpretacja wyniku:

Uzyskany wynik należy pomnożyć x100 i odpowiednio zinterpretować wg poniższych wskazań.

>20 mg/dL – stężenie toksyczne

>25 mg/dL – najczęściej podejmowane jest leczenie (jeśli nie stwierdza się kwasicy metabolicznej lub przebiega ona łagodnie i nie wystąpiło uszkodzenie nerek, to bardzo często leczenie wprowadza się przy stężeniu >62 mg/dL

>50 mg/dL – stężenie wskazujące konieczność przeprowadzenia hemodializy

>200 mg/dL – stężenie śmiertelne