# OZNACZANIE ZAWARTOŚCI SZCZAWIANÓW W KAWIE, HERBACIE I KAKAO

Cel:

Wykrycie szczawianów w wybranych produktach spożywczych.

Zasada metody:

Szczawiany rozpuszczalne wymywane są z produktu wodą na gorąco, a szczawiany ogółem roztworem kwasu siarkowego. Oznaczenie polega na:

- wytrąceniu nierozpuszczalnego szczawianu wapnia 5% roztworem CaCl2

(COOH)2 + CaCl2                  (COO)2Ca  + 2 HCl

- rozpuszczeniu na gorąco szczawianu wapnia w 10% roztworze H2SO4

(COO)2Ca + H2SO4                          (COOH)2 + CaSO4

- miareczkowaniu na gorąco 20 mM KMnO4

2KMnO4 + 5(COOH)2 + 3H2SO4                           2MnSO4 + K2SO4 + 10CO2 + 8H2O

Tabela 1. Zawartość kwasu szczawiowego oraz jego stosunek molowy do wapnia w wybranych produktach

Materiał:

Kawa, czarna herbata, kakao

Odczynniki:

- Aceton

- 5% roztwór chlorku wapnia (CaCl2)

- 10% kwas siarkowy (H2SO4)

- 0,02M nadmanganian potasu (KMnO4)

Wykonanie oznaczenia:

JEDNA 3-OSOBOWA GRUPA WYBIERA JEDEN PRODUKT

- Do wykonania oznaczenia sporządzić naważkę: na wadze jubilerskiej zważyć 1,5 g wybranego produktu spożywczego o teoretycznie wysokiej zawartości szczawianów – np. kawy, herbaty czarnej lub kakao.

- Odważony produkt zalać 50 ml wrzącej wody destylowanej, następnie naczynie przykryć i odczekać 5 minut.

- Przygotowany napar przesączyć (należy użyć małego lejka z szafki i bibuły) i przenieść 3 ml  przesączu do probówki wirówkowej (plastikowa, zamykana korkiem).

- Dodać po 1,75 ml 5% CaCl2 i acetonu. Odstawić do lodówki na 30 minut.

- Powstały osad szczawianu wapnia odwirować 10 minut przy 3000 obr./min.

- Płyn znad osadu odpipetować, a do probówki dodać 5 ml 10% H2SO4. Zawartość przenieść do szklanej próbówki o pojemności 20 ml i miareczkować 20 mM KMnO4 (mieszając po każdej kropli) do uzyskania barwy różowej utrzymującej się około              1 minuty. Do miareczkowania należy użyć KMnO4 znajdujący się w biurecie.   PROSZĘ ZMIERZYĆ CZAS, ŻEBY UPEWNIĆ SIĘ CZY BARWA JEST STABILNA PRZEZ CO NAJMNIEJ MINUTĘ!

- Zanotować zużytą objętość 20 mM KMnO4 dla produktu.

ZADANIA OBLICZENIOWE

- Oblicz ilość rozpuszczalnego kwasu szczawiowego w 100 g produktu, przyjmując że   1 ml 20 mM KMnO4 odpowiada 0,9 mg (COOH)2.

- Podaj ilość związanego wapnia przez kwas szczawiowy zawartego w naparze przygotowanym z 1,5 g danego produktu przyjmując, że 90 mg kwasu szczawiowego wiąże 40 mg wapnia.

- Podaj ile mleka należy dodać do naparu sporządzonego z 1,5 g produktu, aby wapń zawarty w mleku związał rozpuszczalny kwas szczawiowy z naparu – przyjmij, że w 100 g mleka jest 120 mg wapnia.