# OZNACZANIE SIARCZANÓW W MOCZU W POSTACI BaSO4

ZASADA OZNACZANIA

Podstawą tego oznaczenia jest wytrącanie z badanego roztworu jonów siarczanowych (VI). Obecne w moczu siarczany tworzą z chlorkiem baru (BaCl2) nierozpuszczalne siarczany (BaSO4). Powstające zmętnienie BaSO4 zawieszone w buforze HCl-KCl (pH=2,0) i roztworze glicerolowo-etanolowym odczytuje się za pomocą spektrofotometru przy długości fali 450 nm.

ODCZYNNIKI

- 0,2M bufor HCl–KCl,  pH=2,0

- Roztwór glicerolowo-etanolowy (1:2)

- 8% roztwór wodny BaCl2

- Roztwór podstawowy siarczanu amonowego 20 μM/ml

WYKONANIE KRZYWEJ KALIBRACJI

Z roztworu podstawowego (odczynnik 4) wykonać rozcieńczenia według poniższej tabeli.

| Stężenie siarczanów | Roztwór siarczanu amonowego [20 μM/ml] | 1M HCl |
| --- | --- | --- |
| - 0,0 μM/ml (próba kontrolna) - 1,0 μM/ml - 2,0 μM/ml - 4,0 μM/ml - 10,0 μM/ml - 16,0 μM/ml - 20,0 μM/ml | - 25 μl 50 μl 100 μl 250 μl 400 μl 500 μl | 500 μl 475 μl 450 μl 400 μl 250 μl 100 μl - |

Do uzyskanych rozcieńczeń dodawać kolejno odczynniki jak do prób badanych.

WYKONANIE OZNACZENIA

Do próbki badanej dodawać odczynniki z zachowaniem kolejności.

Próbka badana:

-	0,5ml próbki badanej,

-	1ml buforu HCl-KCl (odczynnik 1),

-	3ml roztworu glicerolowo-etanolowego (odczynnik 2),

-	0,5ml BaCl2 (dodawać bardzo powoli ok. 30 sekund – szybkie dodawanie powoduje powstawanie zbyt małego zmętnienia).

Mierzyć zmętnienie próby badanej przy  długości fali λ=450 nm, za pomocą spektrofotometru, wobec próby kontrolnej.

Wzrost wydalania siarczanów z moczem obserwuje się w narażeniu na ditlenek siarki, siarkowodór, kwas siarkowy i jego sole.