OZNACZANIE KWASU HIPUROWEGO

ZASADA METODY:

Ocena narażenia na toluen opiera się na oznaczaniu zawartości kwasu hipurowego w moczu zebranym między 4 a 8 godziną ekspozycji. Zasada oznaczenia polega na utworzeniu aminowej pochodnej kwasu hipurowego w wyniku reakcji z aldehydem p-dimetyloaminobenzoesowym, kwasu p-aminohipurowego (PAH), który w obecności jonów Fe3+ tworzy barwny kompleks w obecności bezwodnika octowego.

ODCZYNNIKI:

- 1,5 % roztwór aldehydu p-dimetyloaminobenzoesowego (ADAB) w bezwodniku octowym

- 0,16 % roztwór FeCl3 w bezwodniku octowym

- 96% alkohol etylowy cz.d.a.

- Octan etylu cz.d.a.

- Wzorzec kwasu hipurowego 50mg/100ml wody destylowanej

MATERIAŁ BADANY:  mocz rozcieńczony  10 razy.

WYKONANIE OZNACZENIA:

- Krzywa wzorcowa:

Do probówek dodać odpowiednie ilości r-ru wzorcowego, kwasu hipurowego oraz wody według poniższej tabeli, a następnie dokładnie wymieszać.

| Lp. | Stężenie [mg/ml] | R-r wzorcowy kwasu hipurowego [ml] | Woda dejonizowana [ml] | A λ = 510nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | próba odczynnikowa | - | 0,50 |  |
| 2 |  | 0,05 | 0,45 |  |
| 3 |  | 0,10 | 0,40 |  |
| 4 |  | 0,15 | 0,35 |  |
| 5 |  | 0,20 | 0,30 |  |
| 6 |  | 0,25 | 0,25 |  |

Następnie:

- Dodać 2,5 ml octanu etylu i ekstrahować poprzez wytrząsanie przez 1 min.

- Pobrać  0,5 ml warstwy octanu etylu do eppendorfek i odparować do sucha w termobloku (100°C, 30min.).

- Do suchej pozostałości dodać 0,25 ml roztworu ADAB (wymieszać) oraz 0,25 ml roztworu FeCl3   (wymieszać).

- Eppendorfki zamknąć i ogrzewać w termobloku (100°C, 10min.).

- Po oziębieniu (10 min.) dodać 2 ml etanolu i dokładnie wymieszać.

- Po upływie 10 min. zmierzyć absorbancję roztworów standardowych względem próby odczynnikowej przy długości fali 510 nm.

- Próba badana i odczynnikowa

Uwaga! Do odczytania prób badanych przygotować próbę odczynnikową.

Z próbą badaną i odczynnikową postępować wg instrukcji zamieszczonej powyżej (punkt 1-6).

- Obliczenia

Oblicz stężenie kwasu hipurowego w badanej próbce uwzględniając rozcieńczenie badanego materiału. Zinterpretuj wynik wiedząc, że stężenie  1,6 mg/ml jest toksyczne.