OZNACZANIE ACETAMINOFENU W SUROWICY W ZATRUCIU OSTRYM

Paracetamol (acetaminofen) jest stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami w złożonych preparatach przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i ulega biotransformacji w wątrobie. Następnie jest metabolizowany w procesie  sprzęgania z kwasem glukuronowym, jonami siarczanowymi i glutationem. Dawka śmiertelna paracetamolu dla dorosłych wynosi 10-15 g. Toksyczność paracetamolu zwiększa się dodatkowo u ludzi starszych i małych dzieci, a także u  osób nadużywających alkohol.

Paracetamol po przekroczeniu dawek terapeutycznych wywiera silne działanie hepatotoksyczne,  za które odpowiada aktywny metabolit paracetamolu - N-acetylo-p-benzenochinonoimina. Wyczerpanie rezerw glutationu (podczas przyjęcia toksycznej dawki paracetamolu), powoduje że N-acetylo-p-benzenochinonoimina łączy się z białkami hepatocytów i doprowadza do martwicy komórek wątroby.

Reakcje identyfikacyjne paracetamolu w materiale biologicznym

ODCZYNNIKI:

- 0,5% Acetaminofen

- 10% HCl

- 1% roztwór chlorku żelaza (III)

- Odczynnik Ehrlicha (1% roztwór aldehydu 4-dimetyloaminobenzoesowego w 10% kwasie solnym)

1 próba - Reakcja z chlorkiem żelaza (III)

Do 0,5 ml badanego roztworu dodać kilka kropel (ok.5) świeżo przygotowanego 1% roztworu chlorku żelaza (III), NIE MIESZAĆ. Powstanie niebiesko-fioletowego zabarwienia świadczy o obecności paracetamolu w badanej próbce.

2 próba -  Reakcja po hydrolizie w środowisku kwaśnym

Do 0,5 ml badanego roztworu dodać 4 krople 10% HCl. Roztwór ogrzewać 2 minuty we wrzącej łaźni, a następnie dodać 3ml wody destylowanej i wymieszać. Pobrać 1ml z otrzymanego roztworu, dodać  1ml odczynnika Ehrlicha i dokładnie wymieszać. Pojawi się żółte zabarwienie, które świadczy o obecności paracetamolu w badanej próbce.

Oznaczanie stężenia paracetamolu w surowicy

ZASADA METODY

Acetaminofen w reakcji z azotanem sodu III tworzy nitro pochodną, przyjmującą w roztworze alkalicznym barwę żółtą:

Acetaminofen + azotan sodu III = 3-nitro-acetaminofen (jon o barwie żółtej) + NaOH

ODCZYNNIKI

1. Roztwór standardowy acetaminofenonu: 200µg/ml

2. 3% Kwas trichlorooctowy (TCA)

3. 0,07M Azotan sodu III (NaNO2)

4. 8M Wodorotlenek sodu (NaOH)

WYKONANIE ĆWICZENIA

- krzywa wzorcowa

Z roztworu standardowego przygotować następujące stężenia do  krzywej wzorcowej:

| Stężenie acetaminofenonu (µg/ml) | Roztwór standardowy acetaminofenonu: 200µg/ml [µl] | Woda dejonizowana [µl] |
| --- | --- | --- |
| Próba ślepa (odczynnikowa) | - | 400 |
| 20 | 40 | 360 |
| 40 | 80 | 320 |
| 60 | 120 | 280 |
| 80 | 160 | 240 |
| 120 | 240 | 160 |
| 160 | 320 | 80 |

- Do szklanych probówek zawierających po 0,4ml odpowiedniego stężenia należy dodać 4ml 3% TCA i dokładnie wymieszać

- Następnie przenieść do szklanych probówek po 3,2ml roztworu, dodać 0,8ml 007M NaNO2, dokładnie wymieszać i inkubować 10 min. W łaźni wodnej w 37°C.

- Po inkubacji dodać 150µl 8M NaOH, wymieszać i po 10 min odczytać absorbancję przy długości fali λ=430nm za pomocą spektrofotometru wobec próby ślepej odczynnikowej. Pomiaru absorbancji należy dokonać do 30 min. od wykonania.

- Wykreślić krzywą standardową.

- próba badana

Próbkę badaną ( 0,4ml ) wykonać analogicznie do krzywej. Na podstawie absorbancji próbki badanej wyznaczyć jej stężenie odnosząc się do krzywej standardowej.

- interpretacja wyników

Stężenie acetaminofenonu we krwi powyżej 20 mg/l (1,3mmol/l) po 4 godzinach od chwili spożycia leku jest stężeniem potencjalnie toksycznym. Stężenie większe niż 200 mg/l łączy się ze znacznym uszkodzeniem wątroby.