OZNACZANIE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH NA PRZYKŁADZIE BENZODIAZEPIN METODĄ HPLC Z DETEKCJĄ UV

Zasada metody:

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC, ang. High Performance Liquid Chromatography) to technika instrumentalna służąca do rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego składników w mieszaninach chemicznych, zarówno prostych, jak i złożonych. Analiza opiera się na różnicach w oddziaływaniach substancji z dwiema fazami: stacjonarną (wypełnienie kolumny) i ruchomą (eluent). W metodzie odwróconej fazy (RP-HPLC), fazą stacjonarną jest kolumna C18 z długimi łańcuchami alkilowymi, która zatrzymuje związki hydrofobowe, natomiast faza ruchoma to mieszanina polarnej wody i mniej polarnego acetonitrylu z dodatkiem kwasu mrówkowego – pełniącego funkcję modyfikatora pH. Tak dobrana faza ruchoma umożliwia elucję substancji zależnie od ich polarności i stopnia lipofilowości.

Analiza prowadzona jest w trybie izokratycznym, co oznacza, że skład fazy ruchomej pozostaje stały przez cały czas trwania pomiaru (60% A / 40% B). W przeciwieństwie do tego trybu, w metodzie gradientowej skład fazy ruchomej zmienia się w czasie – zwykle zwiększając udział rozpuszczalnika organicznego – co umożliwia skuteczniejsze rozdzielanie bardziej zróżnicowanych mieszanin. Czas retencji (t_R) to czas, po którym dana substancja opuszcza kolumnę – jest on charakterystyczny dla związku w danych warunkach. W detekcji UV mierzona jest absorbancja światła o długości fali 230 nm, co pozwala na selektywną analizę związków aromatycznych takich jak benzodiazepiny.

Metoda HPLC znajduje szerokie zastosowanie w analizie farmaceutycznej, biologicznej, toksykologicznej czy środowiskowej – zarówno do kontroli jakości, jak i badań ilościowych.

Odczynniki:

- Diazepam, roztwór wzorcowy 1,0 mg/mL w metanolu

- Oksazepam, roztwór wzorcowy 1,0 mg/mL w metanolu

- Nitrazepam, roztwór wzorcowy 1,0 mg/mL w metanolu

- Metanol HPLC grade

- Strzykawki

- Filtry

- Fiolki szklane

Parametry metody:

- Kolumna: C18-120, 3 µm, 4.6 × 150 mm

- Faza ruchoma: A 60%, B 40%

  - A: woda + 0,1% kwasu mrówkowego

  - B: acetonitryl + 0,1% kwasu mrówkowego

- Przepływ: 1,0 mL/min

- Temperatura kolumny: 30°C

- Objętość nastrzyku: 10 µL

- Detekcja: UV, 230 nm

- Czas analizy: 10 minut

Wykonanie oznaczenia:

    - Krzywa wzorcowa:

Z otrzymanych roztworów wzorcowych oraz metanolu przygotować mieszaninę roboczą o łącznej objętości 3,5 ml poprzez zmieszanie po jednej objętości poszczególnego roztworu wzorcowego z siedmioma objętościami metanolu.

Następnie z mieszaniny roboczej i metanolu przygotować roztwory do krzywej standardowej w objętości końcowej 2 ml, o następujących stężeniach: 5, 10, 25, 50, 100 µg/mL.

    - Przygotowanie roztworów do analizy w HPLC

Roztwory do krzywej standardowej oraz otrzymaną próbkę badaną należy przefiltrować za pomocą strzykawki i filtra, a następnie przenieść do fiolek szklanych.

    - Analiza w HPLC

- Umieścić fiolki w kuwetce aparatu HPLC.

- Ustawić parametry metody.

- Wykonać kondycjonowanie kolumny chromatograficznej: ustawić przepływ na 0,2 mL/min i włączyć grzanie kolumny. Gdy kolumna uzyska odpowiednią temperaturę, ustawić przepływ na 1,0 mL/min i odczekać 10min w celu ustabilizowania fazy stacjonarnej.

- Uruchomić analizę.

Za względu na długi czas trwania analizy (10min na jeden roztwór) znacznie przekraczającą czas ćwiczeń laboratoryjnych, interpretacja wyników odbędzie się na następnych zajęciach.