OZNACZANIE JAKOŚCIOWE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZA POMOCĄ CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA

Zasada metody:

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC, ang. Thin Layer Chromatography) to technika analityczna służąca do rozdzielania mieszanin związków chemicznych. Polega na nanoszeniu badanej próbki na płytkę pokrytą cienką warstwą adsorbentu, najczęściej tlenku glinu lub krzemionki. Płytkę umieszcza się w szczelnie zamkniętej komorze zawierającej rozpuszczalnik (fazę ruchomą). W wyniku kapilarnego działania rozpuszczalnik przemieszcza się w górę płytki, pociągając za sobą składniki próbki. Różne związki w mieszaninie przemieszczają się z różną szybkością w zależności od ich powinowactwa do fazy stacjonarnej i rozpuszczalnika, co prowadzi do ich rozdzielenia. Po zakończeniu rozdziału plamy substancji ujawnia się pod lampą UV lub przy użyciu reagentów barwiących. TLC jest prostą, szybką i niedrogą metodą stosowaną do identyfikacji związków, oceny czystości oraz monitorowania przebiegu reakcji chemicznych.

Wzorce:

Roztwory wzorcowe posiadają stężenie 5mg/ml i zostały przygotowane poprzez rozpuszczenie danej substancji w metanolu.

- Barbital

- Fenobarbital

- Morfina

- Kodeina

- Nitrazepam

- Oksazepam

Płytka chromatograficzna:

- TLC Silica gel 60

Wywoływacz:

- Lampa UV: 254nm i 365nm

Układ rozwijający:

- Chloroform, metanol, amoniak 25% (90:10:1)

Badana próbka: roztwór metanolowy nieznanej substancji psychoaktywnej po ekstrakcji z materiału biologicznego

Wykonanie oznaczenia:

- Położyć płytkę chromatograficzną na kartce papieru i na kartce papieru zaznaczyć linię start oraz opisać, gdzie nanoszone będą wzorce i próbki

- Za pomocą kapilary nanieść próbki badane oraz wzorce na płytkę, starając się aby miejsce nakrapiania było jak najmniejsze

- Umieścić płytkę w komorze chromatograficznej i odczekać ok. 30-40 minut aż faza ruchoma sięgnie do ok. ¾ wysokości płytki.

- Wyjąć płytkę, zaznaczyć ołówkiem linię stop i wysuszyć płytkę pod wyciągiem za pomocą suszarki.

- Za pomocą lampy UV oznaczyć substancje badane oraz wzorce.

- Policzyć współczynniki Rf dla wzorców oraz substancji badanych i na tej podstawie zidentyfikować, co znajdowało się w próbkach badanych

Porównanie chromatografii cienkowarstwowej i HPLC:

Proszę wymienić następujące elementy dla obu technik chromatograficznych:

- faza stacjonarna

- faza ruchoma

- sposób detekcji

- czas analizy

- wady

- zalety