OZNACZANIE ILOŚCIOWE KODEINY ZA POMOCĄ UV

Ilościowe oznaczanie kodeiny w moczu ma istotne znaczenie diagnostyczne i kliniczne. Pozwala na wykrycie nadużywania substancji, ocenę zgodności pacjenta z terapią przeciwbólową oraz rozpoznanie możliwego zatrucia. Dodatkowo, stanowi cenne narzędzie w toksykologii sądowej, umożliwiając obiektywną ocenę obecności i stężenia leku w organizmie.

Podstawą oznaczenia jest zdolność cząsteczek kodeiny do absorbcji światła z zakresu ultrafioletowego.

ODCZYNNIKI:

- Roztwór wzorcowy kodeiny

- Rozpuszczalnik – woda destylowana z acetonitrylem w proporcji objętościowej 9:1

MATERIAŁ BADANY:  Roztwór po ekstrakcji z moczu o nieznanym stężeniu kodeiny

WYKONANIE OZNACZENIA:

Krzywa wzorcowa:

Do probówek dodać odpowiednie ilości roztworu wzorcowego kodeiny oraz rozpuszczalnika według poniższej tabeli, a następnie dokładnie wymieszać.

| Lp. | Stężenie [μg/ml] | R-r wzorcowy kodeiny [ml] | Rozpuszczalnik [ml] | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | próba odczynnikowa | - | 2,0 |  |
| 2 | 10 | 0,2 | 1,8 |  |
| 3 | 15 | 0,3 | 1,7 |  |
| 4 | 20 | 0,4 | 1,6 |  |
| 5 | 25 | 0,5 | 1,5 |  |
| 6 | 30 | 0,6 | 1,4 |  |
| 7 | 35 | 0,7 | 1,3 |  |
| 8 | 40 | 0,8 | 1,2 |  |
| 9 | 45 | 0,9 | 1,1 |  |
| 10 | 50 | 1,0 | 1,0 |  |

Zmierzyć absorbancję roztworów do krzywej wzorcowej oraz badanej próbki wobec próby odczynnikowej.

Obliczenia:

Oblicz stężenie kodeiny w badanej próbce. Podaj maksimum długości fali, przy którym odczytywana była absorbancja.

INTERPRETACJA WYNIKÓW:

Zawartość kodeiny w moczu pacjenta:

  > 300 ng/ml – to najczęstszy próg wykrywalności w testach przesiewowych immunoenzymatycznych (EMIT, EIA) dla opiatów. Jest to próg sugerujący niedawne użycie, ale niekoniecznie nadużycie.

  > 2000 ng/ml – uznawane za wysoki poziom, potencjalnie wskazujący na nadużywanie lub chroniczne użycie.

  < 300 ng/ml – może wynikać z jednorazowego przyjęcia małej dawki, albo nawet spożycia produktów z makiem.

Po przyjęciu 60 mg kodeiny doustnie, maksymalne stężenie w moczu w ciągu 6–12 godzin wynosi zwykle: 500–1500 ng/ml u osoby z przeciętnym metabolizmem.

Zakładając, że przyjęcie 60 mg kodeiny w przeciągu 6-12 godzin wynosi u danego pacjenta 1000 ng/ml, proszę obliczyć, ile mg kodeiny mógł przyjąć ten pacjent na podstawie wyników oznaczenia.