## OZNACZANIE AKTYWNOŚCI ACETYLOCHOLINOESTERAZY

## (AChE) METODĄ PILZA  (modyfikacja metody Hestrina)

ZASADA METODY

AChE po 30-minutowej inkubacji (surowica) w 37ºC rozkłada acetylocholinę (ACh) na cholinę          i kwas octowy. Nierozłożona część ACh reaguje z hydroksyloaminą w środowisku zasadowym tworząc kwas acetylohydroksamowy, który w kwaśnym środowisku tworzy barwny kompleks z jonami żelazowymi. Natężenie barwy, proporcjonalne do aktywności AChE, mierzy  się kolorymetrycznie za pomocą spektrofotometru przy  = 490 nm.

ODCZYNNIKI

- 0,1M bufor weronalowy, pH=8,6

- Roztwór podstawowy ACh 200mM

- Substrat acetylocholina (ACh) 1,33mM: 1ml  roztworu ACh 200mM (odcz.2) + 150 ml 0,1M buforu  weronalowego (odcz. 1),

- 2,5M roztwór NaOH

- 1M roztwór hydroksyloaminy

- Alkaliczny roztwór hydroksyloaminy: zmieszanie równych objętości roztworów NaOH (odcz.4) i hydroksyloaminy (odcz.5),

- 0,7M roztwór żelaza (siarczan żelazowo-amonowy)

- 0,1M bufor cytrynianowy pH=1,4

WYKONANIE OZNACZENIA

Przygotowanie surowicy:

- 0,2ml surowicy w 2,3 ml wody destylowanej (student otrzymuje próbkę już rozcieńczoną).

|  | Kontrola | Badana | Ślepa |
| --- | --- | --- | --- |
| Substrat acetylocholiny ACh (odcz. 3) | 2,5ml | 2,5 ml | - |
| Rozcieńczona surowica | - | 0,2 ml | - |
| Inkubacja 30 minut w 37C |  |  |  |
| Alkaliczny roztwór hydroksyloaminy (odcz. 6) | 0,5ml | 0,5ml | 0,5ml |
| Rozcieńczona surowica | 0,2ml | - | - |
| Bufor cytrynianowy (odcz. 8) | 0,5ml | 0,5ml | 0,5ml |
| Roztwór żelaza (odcz. 7) | 1ml | 1ml | 1ml |
| Woda destylowana | 0,3ml | 0,3ml | 3,0ml |

Roztwory należy wymieszać i przesączyć przez sączek karbowany, a następnie zmierzyć w przesączu absorbancję przy długości fali 490nm za pomocą spektrofotometru, wobec próby ślepej.

OBLICZANIE AKTYWNOŚCI ENZYMU W MJ:

∆E = Ek - EB

Ek – absorbancja próby kontrolnej, EB – absorbancja próby badanej, ∆E x 10833 (mJ/cm3) dla surowicy.

Normy:   dla AChE surowicy: 2500   625 mJ/cm3 surowicy

Ocenić % błędu wykonanej analizy oraz określić rodzaj zatrucia:

- zatrucie lekkie - zahamowanie aktywności cholinoesterazy  w przedziale do 60%;

- zatrucie średnio-ciężkie - zahamowanie aktywności cholinoesterazy  w przedziale  60-90%:

- zatrucie ciężkie-najczęściej śmiertelne - zahamowanie aktywności cholinoesterazy  w przedziale

90-100%