Oznaczanie aflatoksyny B oraz M w wybranych produktach spożywczych metodą chromatografii cienkowarstwowej

WPROWADZENIE

Aflatoksyna B to mykotoksyna, będąca metabolitem wtórnym grzybów pleśniowych, głównie Aspergillus flavus. Aflatoksyna M powstaje w wątrobie na drodze hydroksylacji aflatoksyny B i jest wydalana do mleka, moczu i kału osobników narażonych na spożycie żywności zanieczyszczonej aflatoksyną B.

ZASADA METODY

Chromatografia cienkowarstwowa (ang. thin layer-chromatography, TLC) jest metodą analityczną umożliwiającą rozdział i identyfikację związków chemicznych, wykorzystującą różnice w szybkości przemieszczania się poszczególnych składników badanej mieszaniny 
w podłożu wykonanym z adsorbenta stanowiącego fazę nieruchomą. Do oznaczania aflatoksyn stosuje się płytkę z żelem krzemionkowym (Ø 60 µm), a fazą ruchomą jest mieszanina toluen : octan etylu : kwas octowy w proporcji 6 : 3,9 : 0,1.

ODCZYNNIKI

metanol

chloroform

heksan

10% NaCl

wzorzec aflatoksyny M1 i B1  2,5 µg/ml

PRODUKTY SPOŻYWCZE

Orzeszki ziemne, kawa ziarnista, płatki kukurydziane, owsiane, migdały, imbir, kurkuma, mleko.

WYKONANIE

- Pierwszym etapem jest ekstrakcja materiału badanego wg. poniższych kroków:

- Do 200 mg produktu (już odważone w probówce typu Eppendorf 1,5 ml) 
dodać 1 mL mieszaniny metanol/woda (70/30; v/v).

- Dokładnie zworteksować (60 s).

- Odwirować (10 min, 15000 rpm).

- Pobrać 750 µL supernatantu do nowej probówki typu Eppendorf 2,0 ml.

- Dodać równą objętość 10% NaCl (ok. 750 µL), zworteksować.

- Następnie dodać 500 µL heksanu, zworteksować ok. 60 s (odtłuszczanie).

- Po rozdziale faz (ok. 60 s) ostrożnie usunąć fazę heksanową (górną) pipetą automatyczną.

- Dodać 500 µL chloroformu i ekstrahować próbkę przez inwersję (ok. 10 razy) – aflatoksyna przechodzi do warstwy chloroformowej.

- Odstawić probówkę do rozdziału faz (górna faza powinna być mętna, dolna – klarowna),
a następnie usunąć warstwę wodną (górną).

- Powtórzyć ekstrakcję (jak w pkt. 9) przez ponowne dodanie 500 µL chloroformu, 
a następnie usunąć górną fazę. Uwaga! Rozdział faz na tym etapie może trwać nawet 10-15 min i jest on trudno  dostrzegalny - zachować szczególną precyzję przy odciąganiu (użyć pipety automatycznej w zakresie 10-100 µl).

- Gotowy ekstrakt przenieść do krystalniczki i odparować do sucha na pokrywie łaźni wodnej rozgrzanej do 100 °C. Naczynko pozostawić na blacie do wystudzenia.

- Naniesienie próbek na płytkę. W tym celu suchą pozostałość rozpuścić w 300 µl chloroformu. Tak otrzymany roztwór oraz roztwory wzorcowe nanieść na płytkę chromatograficzną za pomocą szklanej kapilarki w objętości około 30 µl (zaznaczyć ołówkiem linię startową 
w odległości ok. 1 cm od dolnego brzegu płytki).

- Rozwijanie chromatogramu - płytkę chromatograficzną umieścić w komorze 
i pozostawić na około 30 min (proces przerwać w momencie kiedy czoło eluentów znajdzie się w odległości ok. 0,5 cm od górnego brzegu płytki).

- Wywołanie chromatogramu – płytkę wyciągnąć z komory, zaznaczyć linię czoła rozpuszczalnika, a następnie płytkę wysuszyć suszarką. Wynik odczytać z wykorzystaniem lampy kwarcowej w świetle UV (254 nm). Zaznaczyć ołówkiem zaobserwowane plamki wzorców i próbek.

- Interpretacja wyniku: próby zawierające aflatoksynę B1 i M1 wykazują fluoryzującą plamę na wysokości plamy wzorca. Uwaga! Może pojawić się fluorescencyjna plama na linii startu i/lub na czole rozpuszczalnika, pochodząca od ciał balastowych -  nie jest ona brana pod uwagę. W celu identyfikacji próbki badanej należy policzyć współczynnik podziału Rf i porównać z Rf wzorca.

Sposób obliczania współczynnika podziału Rf na przykładzie trzech substancji wzorcowych 1, 2, 3 oraz mieszaniny M.

Rf jest definiowany jako stosunek drogi, jaką na płytce przebył dany związek (droga a), do drogi, jaką w tym czasie przebyło czoło rozpuszczalnika (droga b). Wartość współczynnika Rf mieści się w granicach 0-1.

Zadania:

- W bazie PubChem wyszukaj ile wynosi LD50 dla aflatoksyny B1w dawce doustnej dla szczura.

- W rozporządzeniu Komisji (WE) 2023/915 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności znajdź Najwyższe Dopuszczalne Poziomy (NSD) aflatoksyny B1 i M1 w żywności (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0915). Jakie inne zanieczyszczenia żywności są ujęte w rozporządzeniu (załącznik 1).

- Sprawdź dla jakich produktów Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał w ciągu ostatnich dwóch lat ostrzeżenia dotyczące przekroczenia NSD mykotoksyn (https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenia). Jakie zanieczyszczenia żywności występowały najczęściej?

- Zapoznaj się opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. European Food Safety Authority, EFSA) dotyczącą ryzyka zanieczyszczeniem żywności aflatoksynami z 2020 r (doi: 10.2903/j.efsa.2020.6040). Czy istnieje ryzyko narażenia populacji UE na zanieczyszczenia aflatoksynami? Odpowiedź uzasadnij.

Wykrywanie alergenów (orzechów ziemnych) w żywności metodą paskową.

OZNACZANIE ALERGENÓW (ORZESZKI ZIEMNE)

Postępować zgodnie z załączoną instrukcją do zestawów Food Check. Oznaczenia wykonywać na dowolnych produktach spożywczych np. czekoladzie, mleku czy pieczywie. Wyniki zinterpretować.