# ANALIZA ZAWARTOŚCI TIOCYJANIANÓW (SCN-)  W WYBRANYCH WARZYWACH KRZYŻOWYCH

Cel:

Wykrycie jonów tiocyjanianowych w warzywach jako źródła narażenia na przypadkowe lub umyślne zatrucia.

Zasada metody:

Jony tiocyjanianowe (SCN-) ulegają reakcji kompleksowania z jonami żelaza w środowisku kwaśnym. Wynikiem reakcji jest powstające czerwone zabarwienie próbki na skutek tworzenia się kompleksów od Fe(SCN)2+ do Fe(SCN)63-:

Fe3+ +SCN- → Fe(SCN)2+

Fe3+ +6(SCN)- → Fe(SCN)63-

Tabela 1. Zawartość tiocyjanianów w wybranych warzywach:

| Produkt żywnościowy | Zawartość SCN- [mg/100g] |
| --- | --- |
| Kapusta głowiasta | 3-6 |
| Jarmuż | 3-25 |
| Kapusta włoska | 18-31 |
| Brukselka | 10 |
| Kalafior | 4-10 |
| Kalarepa | 2-3 |
| Żółta rzepa | 9 |
| Rzepa | 2,5 |
| Sałata, szpinak, cebula, seler, rzodkiewka, pomidory | poniżej 1 |

Materiał:

Surowe warzywo: np. kalafior, szpinak, brukselka

Odczynniki:

- 5% kwas trichlorooctowy (TCA)

- 2 M kwas azotowy (HNO3)

- Azotan żelazowy (Fe(NO3)3)

- Roztwór wzorcowy KSCN o stężeniu C=10 g/ml

- Woda destylowana

Wykonanie krzywej wzorcowej:

Przygotować krzywą wzorcową według poniższej tabeli:

| Stężenie jonów SCN- [g/ml] | Objętość roztworu wzorcowego KSCN [ml] | Objętość 5% TCA [ml] |
| --- | --- | --- |
| 0 (ślepa) | 0 | 2,5 |
| 2 | 0,5 | 2 |
| 4 | 1 | 1,5 |
| 6 | 1,5 | 1 |
| 8 | 2 | 0,5 |
| 10 | 2,5 | 0 |

Z każdego kolejnego stężenia pobrać 0,5 ml i po kolei dodawać 0,5 ml Fe(NO3)3 → najpierw do pierwszego stężenia dodać Fe(NO3)3 i od razu  zmierzyć absorbancję wobec próby ślepej przy długości fali =470 nm, następnie do drugiego i tak kolejno. Zmierzona absorbancja jest wprost proporcjonalna do stężenia jonów SCN- w próbie.

Wykonanie oznaczenia:

a) przygotowanie warzywa do oznaczania jonów SCN-

Z otrzymanego materiału (np. kalafior, szpinak, brukselka) odważyć 5 g na wadze jubilerskiej na szkiełku zegarowym i umieścić w moździerzu porcelanowym, następnie ucierać aż do uzyskania jednolitej masy. Tak przygotowaną próbę badaną przenieść do plastikowego falkonu o pojemności 50 ml  z nakrętką i dodać 45 ml 5% TCA. Próbę wytrząsać przez 10 min.

Około 5 ml wytrząśniętej próby przenieść do plastikowej probówki z korkiem za pomocą plastikowej pipety Pasteura i odwirować (3 000 obrotów/min przez 10 min). Z odwirowanego materiału delikatnie pobrać supernatant do dalszej analizy.

b) Przygotowywanie prób do analizy

Należy odpipetować podane odczynniki do 3 probówek według tabeli zamieszczonej poniżej:

| Odczynnik | Próba odczynnikowa (ślepa) | Próba kontrolna | Próba badana |
| --- | --- | --- | --- |
| Supernatant [ml] | - | 0,5 | 0,5 |
| Roztwór Fe(NO3)3 [ml] | 0,5 | - | 0,5 |
| Woda destylowana [ml] | 0,5 | 0,5 | - |

Uwaga! Po dodaniu azotanu żelazowego należy chronić próby przed dostępem światła!!!

Zmierzyć absorbancję badanych prób (kontrolnej i badanej) wobec próby ślepej przy długości fali =470nm w czasie nieprzekraczającym 5 min. Od absorbancji próby badanej odejmujemy absorbancję próby kontrolnej i odczytujemy wynik z wykreślonej krzywej standardowej.

Podsumowanie: Otrzymane stężenie z krzywej standardowej przeliczyć na 100 g produktu.