Procedura przygotowania zasobów obrazów histologicznych do digitalizacji

i zamieszczenia na platformie E-science+

W celu dokonania digitalizacji i zamieszczenia na platformie E-science+ zasobów obrazów histologicznych, wymagane jest podjęcie następujących czynności:

- Wykonanie barwienia hematoksyliną i eozyną wybranych tkanek i narządów prawidłowych oraz rzadkich i nietypowych zmian chorobowych w tym wybranych typów nowotworów.

- Ocena jakości wykonanych preparatów histologicznych pod kątem poprawności przeprowadzonej procedury barwienia.

- Ocena poprawności struktury morfologicznej tkanek i narządów prawidłowych oraz weryfikacja klasyfikacji histopatologicznej wybranych typów nowotworów.

- Przygotowanie bloczków zawierających reprezentatywne fragmenty wybranych guzów nowotworowych techniką mikromacierzy tkankowych (TMA).

- Wykonanie reakcji immunohistochemicznych z wykorzystaniem swoistych przeciwciał przy użyciu aparatu AutostainerLink48 na wybranych typach nowotworów.

- Ocena jakości wykonanych preparatów immunohistochemicznych pod kątem poprawności przeprowadzonej reakcji immunohistochemicznej.

- Zakwalifikowanie  wybranych preparatów do digitalizacji.

- Stworzenie opisu wybranych do digitalizacji preparatów histologicznych 
i immunohistochemicznych w języku polskim.

- Kwalifikacja i akceptacja przygotowanych do digitalizacji preparatów przez Specjalistę 
i Koordynatora merytorycznego.

- Przygotowanie preparatów histologicznych do skanowania – przemycie szkiełek 70% etanolem, zabezpieczenie etykiet tekstowych przed ewentualnym oderwaniem podczas skanowania.

- Dobór parametrów digitalizacji – ustawienie liczby poziomów ostrości, wartości treshold i dodatkowych opcji, wybór odpowiedniego obiektywu i ustawień skanera w zależności od rodzaju preparatu.

- Skanowanie preparatów skanerem histologicznym Pannoramic MIDI II (3DHistech), zapis na wewnętrznym serwerze w postaci wirtualnych slajdów Mirax o bardzo wysokim współczynniku jakości.

- Obróbka graficzna zeskanowanych preparatów – kadrowanie, dobranie optymalnego kontrastu. W razie potrzeby ponowne skanowanie.

- Przeniesienie utworzonych plików do uczelnianego zasobu sieciowego.

- Wyodrębnienie z plików Mirax miniaturek w formacie .jpg za pomocą biblioteki libvips.

- Utworzenie dla każdego z preparatów osobnego archiwum w formacie .zip.

- Stworzenie w tabeli Excel opisów metadanowych zdigitalizowanych preparatów.

- Korekta opisów metadanowych.

- Zamieszczenie plików na platformie E-science+ i połączenie z opisami metalanowymi.